WYMAGANIA TECHNICZNE OPRACOWYWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DANYCH PRZESTRZENNYCH

- Wymagania techniczne danych przestrzennych opracowanych przez ekspertów przyrodników wymagane do opracowania w ramach IV części zamówienia.

Wynikiem prac inwentaryzacyjnych w zakresie danych przestrzennych opracowanych przez ekspertów przyrodników w ramach IV części zamówienia są warstwy przestrzenne wykonane w formie plików ESRI Shapefile. Format Shapefile musi zawierać minimum następujące pliki: *.dbf, *.shp, *.shx. Dane atrybutowe (tabele) winny być zapisane w systemie baz danych dBASE (*.dbf) kodowanie znaków w języku Windows-1250 lub CP1250. Dane przestrzenne należy wykonać w układzie współrzędnych „Poland CS92” (unikalny kod EPSG: 2180) Zestaw danych przestrzennych będzie obrazował:

- lokalizację siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony lub proponowanym przedmiotem ochrony w formie poligonowej zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą atrybutów.

Nazwa warstwy to składowa: kod obszaru Natura 2000+nazwa warstwy (Bez polskich znaków) czyli np.: PLH180023_siedliska.shp

| Nr | Nazwa kolumny | Liczba znaków | Zawartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KOD | 10 | kod siedliska przyrodniczego – zgodnie z Poradnikami ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 dostępnymi na stronie http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/ |
|  | NAZWA_PL | 100 | polska nazwa siedliska przyrodniczego |
|  | NAZWA_LAC | 100 | łacińska nazwa siedliska przyrodniczego |
|  | NR_PLATU | 5 | numer płatu siedliska przyrodniczego |
|  | DATA_OB | 10 | data obserwacji w formie rrrr-mm-dd |
|  | OPIS | 254 | dodatkowy opis zbiorowiska lub siedliska przyrodniczego |
|  | UWAGI | 254 | wskazanie przedmiotu ochrony/proponowanego przedmiotu ochrony, ewentualne uwagi eksperta |
|  | POW_ha | 10 | powierzchnia siedliska przyrodniczego w ha |

- lokalizacja stwierdzenia gatunków będących przedmiotem ochrony lub proponowanym przedmiotem ochrony w formie punktowej zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą atrybutów.

Nazwa warstwy to składowa: kod obszaru Natura 2000+nazwa warstwy (Bez polskich znaków) czyli: PLH180023_lokalizacja_stwierdzenia_gatunkow.shp

| Nr | Nazwa kolumny | Liczba znaków | Zawartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOD | 10 | kod gatunku – zgodnie z Poradnikami ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 dostępnymi na stronie http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/ |
| 2. | NAZWA_PL | 100 | polska nazwa stwierdzonego gatunku |
| 3. | NAZWA_LAC | 100 | łacińska nazwa stwierdzonego gatunku |
| 4. | NR_PLATU | 5 | numer płatu siedliska stwierdzonego gatunku |
| 5. | DATA | 10 | data obserwacji w formie rrrr-mm-dd |
| 6. | OPIS | 254 | dodatkowy opis |
| 7. | DANE_WR | 1 | Informacja o danych wrażliwych (należy wpisać + w przypadku gdy przedmiotowe informacje stanowią dane wrażliwe które nie powinny być udostępniane osobom postronnym) |
| 8. | UWAGI | 254 | ewentualne uwagi eksperta |

- lokalizację siedlisk gatunków będących przedmiotem ochrony lub proponowanym przedmiotem ochrony w formie poligonowej zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą atrybutów.

Nazwa warstwy to składowa: kod obszaru Natura 2000+nazwa warstwy (Bez polskich znaków) czyli: PLH180023_lokalizacja_siedlisk_gatunkow.shp

| Nr | Nazwa kolumny | Liczba znaków | Zawartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KOD | 10 | kod gatunku – zgodnie z Poradnikami ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 dostępnymi na stronie http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/ |
|  | NAZWA_PL | 100 | polska nazwa siedliska gatunku |
|  | NAZWA_LAC | 100 | łacińska nazwa siedliska gatunku |
|  | NR_PLATU | 5 | numer płatu siedliska gatunku |
|  | DATA | 10 | data obserwacji w formie rrrr-mm-dd |
|  | OPIS | 254 | dodatkowy opis siedliska gatunku |
|  | DANE_WR | 1 | Informacja o danych wrażliwych (należy wpisać + w przypadku gdy przedmiotowe informacje stanowią dane wrażliwe które nie powinny być udostępniane osobom postronnym) |
|  | LICZEB | 100 | Wielkość populacji w zakresie wartości od min od max |
|  | UWAGI | 254 | wskazanie przedmiotu ochrony/proponowanego przedmiotu ochrony, ewentualne uwagi eksperta |

- lokalizację wykonanych zdjęć fitosocjologicznych (ekspert botanik) lub lokalizację stanowisk oceny stanu zachowania w formie punktowej zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą atrybutów.

Nazwa warstwy to składowa: kod obszaru Natura 2000+nazwa warstwy (Bez polskich znaków) czyli np.: PLH180023_lokalizacja_zdj_fito.shp

| Nr | Nazwa kolumny | Liczba znaków | Zawartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOD | 10 | kod siedliska lub gatunku – zgodnie z Poradnikami ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 dostępnymi na stronie http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/ |
| 2. | NAZWA_PL | 100 | polska nazwa gatunku lub siedliska |
| 3. | NAZWA_LAC | 100 | łacińska nazwa gatunku lub siedliska |
| 4. | NR_PLATU | 5 | numer płatu siedliska przyrodniczego lub siedliska gatunku |
| 5. | NR_STAN | 10 | numer stanowiska monitoringowego (w przypadku zdjęć fitosocjologicznych należy podać numer stanowiska/numer zdjęcia na stanowisku np. 5/1, 5/2 lub 5/3) – numeracja stanowisk musi być zgodna z numeracją kart obserwacji |
| 6. | OCENA_ST | 254 | ogólna ocena stanu zachowania stanowiska |
| 7. | DATA | 10 | data obserwacji w formie rrrr-mm-dd |
| 8. | UWAGI | 254 | ewentualne uwagi eksperta |

- rozmieszczenie gatunków roślin objętych ochroną oraz obcych gatunków roślin inwazyjnych w obszarze Natura 2000 (ekspert botanik) zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą atrybutów

  - w formie punktowej w przypadku gatunków występujących 
w rozproszeniu – pojedynczo;

  - w formie poligonowej (obszarowo) dla gatunków występujących 
w skupisku;

Nazwa warstwy to składowa: kod obszaru Natura 2000+nazwa warstwy (Bez polskich znaków) czyli np.: PLH180023_rozmieszczenie_gatunkow_roslin.shp

| Nr | Nazwa kolumny | Liczba znaków | Zawartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NAZWA_PL | 100 | polska nazwa gatunku rośliny |
| 2. | NAZWA_LAC | 100 | łacińska nazwa gatunku rośliny |
| 3. | OCHRONA | 50 | wskazanie rodzaju ochrony (ścisła, częściowa) lub wskazanie gatunku inwazyjnego |
| 4. | DATA | 10 | data obserwacji w formie rrrr-mm-dd |
| 5. | UWAGI | 254 | ewentualne uwagi eksperta |

- lokalizację wykonanych zdjęć fotograficznych w formie punktowej z tabelą atrybutów przedstawionych w poniższej tabeli.

Nazwa warstwy to składowa: kod obszaru Natura 2000+nazwa warstwy (Bez polskich znaków) czyli np.: PLH180023_lokalizacja_zdj_foto.shp

| Nr | Nazwa kolumny | Liczba znaków | Zawartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NAZWA_PL | 100 | polska nazwa gatunku lub siedliska |
|  | NAZWA_LAC | 100 | łacińska nazwa gatunku lub siedliska |
|  | NR_ZDJ | 5 | nr zdjęcia (unikalny w skali obszaru), zgodny z dokumentacją fotograficzną |
|  | DATA | 10 | data wykonania zdjęcia w formie rrrr-mm-dd |
|  | OPIS_ZDJ | 254 | tytuł zdjęcia np.: siedlisko przyrodnicze 6510 w obrębie płatu 21 lub zagłębek bruzdkowany - larwa |

- Wymagania techniczne danych przestrzennych opracowanych przez ekspertów przyrodników wymagane do opracowania w ramach ostatecznego przedmiotu zamówienia.

W ramach ostatecznego przedmiotu zamówienia w zakresie danych przestrzennych Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną bazę GIS tworzącą spójną bazę danych zawierającą komplet dostępnych informacji o obszarze (w tym bazę danych inwentaryzacyjnych)  opracowaną zgodnie ze Standardem danych GIS w ochronie przyrody i jego adaptacji na potrzeby planów zadań ochronnych (załączniki nr 9 i 10 do SIWZ). Dodatkowo w ramach ostatecznego przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warstwy zbiorcze w zakresie siedlisk przyrodniczych (siedlprzyr_zbior.shp) i siedlisk gatunków (siedlgat_zbior.shp).

Tabele atrybutów warstwy zbiorczej siedlisk przyrodniczych (siedlprzyr_zbior.shp) określa poniższa tabela.

| Nr | Nazwa kolumny | Liczba znaków | Zawartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KOD | 4 | kod siedliska – zgodnie z Poradnikami ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 dostępnymi na stronie http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/ |
|  | NAZWA | 100 | nazwa siedliska – zgodnie z Poradnikami ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 dostępnymi na stronie http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/ |
|  | STNZCH | 1 | stan zachowania – zgodnie z Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych |
|  | OCEOGO | 2 | łączna ocena stanu ochrony – zgodnie z zał. do rozp. MŚ z dnia 17 lutego 2010 roku oraz metodyką GIOŚ/IOP |
|  | STNPOP | 2 | wartość parametru 1 (powierzchnia) – zgodnie z zał. do rozp. MŚ z dnia 17 lutego 2010 roku oraz metodyką GIOŚ/IOP |
|  | STNSIE | 2 | wartość parametru 2 (struktura i funkcje) – zgodnie z zał. do rozp. MŚ z dnia 17 lutego 2010 roku oraz metodyką GIOŚ/IOP |
|  | PEROCH | 2 | wartość parametru 3 (szanse zachowania gatunku) – zgodnie z zał. do rozp. MŚ z dnia 17 lutego 2010 roku oraz metodyką GIOŚ/IOP |
|  | LICZEB | 100 | liczebność gatunku lub jej szacunek w konturze (zaznaczyć czy to dokładna liczba czy szacunek) |
|  | MIEJSCE | 100 | opis miejsca stwierdzenia gatunku np. strych kościoła, piwnica itp. |
|  | OBSERW | 100 | rodzaj obserwacji, np. bezpośrednia, głosy itp. |
|  | FNK |  | funkcja siedliska |
|  | ZAGIST(1) |  | zagrożenie istniejące (zgodnie z kodowaniem SDF) |
|  | ZAGISTOPS(1) | 254 | zagrożenia istniejące – opis zagrożeń dla stanowiska objętego wyznaczonym konturem np. „brak użytkowania”, „zarastanie” – forma opisowa |
|  | ZAGPOT(1) |  | zagrożenie potencjalne (zgodnie z kodowaniem SDF) |
|  | ZAGPOTOPS(1) | 254 | zagrożenia potencjalne – opis zagrożeń dla stanowiska objętego wyznaczonym konturem; forma opisowa |
|  | RDZNUM | 5 | numer i rodzaj działania |
|  | NAZ | 254 | nazwa działania - wskazówki dotyczące ochrony gatunku i siedliska w którym występuje |
|  | TER | 254 | terminy oraz częstotliwość realizacji |
|  | ZAK | 254 | zakres prac |
|  | MSC | 254 | miejsce realizacji (uzupełnić jeśli jest inne niż wskazany na mapie kontur) |
|  | KSZ | 254 | szacunkowy koszt |
|  | POD | 254 | podmiot odpowiedzialny za wykonanie |
|  | UWAGI | 254 | uwagi – ewentualne uwagi, jakie ekspert uzna za właściwe tu zawrzeć |
|  | AUTOR | 50 | imię i nazwisko eksperta |
|  | DATOBS | DATE | data obserwacji w formacie rrrr-mm-dd (należy podać o ile źródło danych zawiera takie informacje; obowiązkowo należy podać jeśli dane pochodzą z aktualnej inwentaryzacji) |

|  | pola zdefiniowane w SDGIS lub jego adaptacji |
| --- | --- |

(1)w polach „zagistops” i „zagpotops” należy w sposób opisowy wskazać istniejące i potencjalne zagrożenia, realnie zagrażające siedlisku; pola „zagist” i „zagpot” służą uogólnieniu informacji i ujęciu ich w ramy narzuconych kodów, co wiąże się niejednokrotne z utratą części lub całości informacji. Z tego względu zawartość pól 19 i 21 należy dostosowywać do 20 i 22, nie odwrotnie.

#wszystkie pola niezdefiniowane w SDGIS i jego adaptacji są polami tekstowymi, za wyjątkiem „datobs”

Jeśli zajdzie potrzeba tabele mogą być rozbudowane o dodatkowe pola

Tabele atrybutów warstwy zbiorczej siedlisk gatunku (siedlgat_zbior.shp) określa poniższa tabela.

| Nr | Nazwa kolumny | Liczba znaków |  | Zawartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GAT |  | kod gatunku (zgodny z SDGIS) |  |
| 2. | KOD | 4 | kod gatunku – zgodnie z Poradnikami ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 dostępnymi na stronie http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/ |  |
| 3. | NAZWA_PL | 100 | nazwa polska gatunku |  |
| 4. | NAZWA_LAC | 100 | nazwa łacińska gatunku |  |
| 5. | STNZCH | 1 | stan zachowania – zgodnie z Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych |  |
| 6. | OCEOGO | 2 | łączna ocena stanu ochrony – zgodnie z zał. do rozp. MŚ z dnia 17 lutego 2010 roku oraz metodyką GIOŚ/IOP |  |
| 7. | STNPOP | 2 | wartość parametru 1 (populacja) – zgodnie z zał. do rozp. MŚ z dnia 17 lutego 2010 roku oraz metodyką GIOŚ/IOP |  |
| 8. | STNSIE | 2 | wartość parametru 2 (siedlisko) – zgodnie z zał. do rozp. MŚ z dnia 17 lutego 2010 roku oraz metodyką GIOŚ/IOP |  |
| 9. | PEROCH | 2 | wartość parametru 3 (szanse zachowania gatunku) – zgodnie z zał. do rozp. MŚ z dnia 17 lutego 2010 roku oraz metodyką GIOŚ/IOP |  |
| 10. | ZRDOPSGRN | 1 | dokładność przestrzenna danych |  |
| 11. | ZRDDAN | 254 | wskazanie źródła danych |  |
| 15. | LICZEB | 100 | liczebność gatunku lub jej szacunek w konturze (zaznaczyć czy to dokładna liczba czy szacunek) |  |
| 18. | MIEJSCE | 100 | opis miejsca stwierdzenia gatunku np. strych kościoła, piwnica itp. |  |
| 19. | OBSERW | 100 | rodzaj obserwacji, np. bezpośrednia, głosy itp. |  |
| 20. | FNK | 254 | funkcja siedliska |  |
| 21. | ZAGIST(1) | 100 | zagrożenie istniejące (zgodnie z kodowaniem SDF) |  |
| 22. | ZAGISTOPS(1) | 254 | zagrożenia istniejące – opis zagrożeń dla stanowiska objętego wyznaczonym konturem np. „brak użytkowania”, „zarastanie” – forma opisowa |  |
| 23. | ZAGPOT(1) | 100 | zagrożenie potencjalne (zgodnie z kodowaniem SDF) |  |
| 24. | ZAGPOTOPS(1) | 254 | zagrożenia potencjalne – opis zagrożeń dla stanowiska objętego wyznaczonym konturem; forma opisowa |  |
| 25. | RDZNUM | 5 | numer i rodzaj działania |  |
| 26. | NAZ | 254 | nazwa działania - wskazówki dotyczące ochrony gatunku i siedliska w którym występuje |  |
| 27. | TER | 254 | terminy oraz częstotliwość realizacji |  |
| 28. | ZAK | 254 | zakres prac |  |
| 29. | MSC | 254 | miejsce realizacji (uzupełnić jeśli jest inne niż wskazany na mapie kontur) |  |
| 30. | KSZ | 254 | szacunkowy koszt |  |
| 31. | POD | 254 | podmiot odpowiedzialny za wykonanie |  |
| 32. | UWAGI | 254 | uwagi – ewentualne uwagi, jakie ekspert uzna za właściwe tu zawrzeć |  |
|  | AUTOR | 50 | imię i nazwisko eksperta |  |
|  | DATOBS | DATE | data obserwacji w formacie rrrr-mm-dd (należy podać o ile źródło danych zawiera takie informacje; obowiązkowo należy podać jeśli dane pochodzą z aktualnej inwentaryzacji) |  |
| 35. | DANE_WR | 1 | Informacja o danych wrażliwych (należy wpisać + w przypadku gdy przedmiotowe informacje stanowią dane wrażliwe które nie powinny być udostępniane osobom postronnym) |  |

|  | pola zdefiniowane w SDGIS lub jego adaptacji |
| --- | --- |

(1)w polach „zagistops” i „zagpotops” należy w sposób opisowy wskazać istniejące i potencjalne zagrożenia, realnie zagrażające siedlisku; pola „zagist” i „zagpot” służą uogólnieniu informacji i ujęciu ich w ramy narzuconych kodów, co wiąże się niejednokrotne z utratą części lub całości informacji. Z tego względu zawartość pól 19 i 21 należy dostosowywać do 20 i 22, nie odwrotnie.

#wszystkie pola niezdefiniowane w SDGIS i jego adaptacji są polami tekstowymi, za wyjątkiem „datobs”

Jeśli zajdzie potrzeba tabele mogą być rozbudowane o dodatkowe pola

Pozostałe wytyczne dotyczące sporządzenia bazy GIS, w szczególności wektorowych warstw informacyjnych.

Podstawą pracy ekspertów w terenie ma być ortofotomapa z naniesionymi granicami działek ewidencyjnych (w przypadku gruntów niepaństwowych) i granicami wyłączeń leśnych (grunty SP pozostające w zarządzie LP), sporządzona na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz odbiornik GPS. Wnoszone dane winny odzwierciedlać dokładną lokalizację siedlisk przyrodniczych, stanowisk gatunków oraz rzeczywisty układ i powierzchnię siedlisk przyrodniczych objętych projektem Planu, co oznacza że nie mogą być generalizowane.

Podkłady kartograficzne służące do pracy w terenie oraz uzgodnień należy sporządzić z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. Zawartość i skala powinna być dostosowana do potrzeb wykonywanych zadań przy czym z uwagi na konieczność dokładnego odwzorowania siedlisk, do pracy w terenie powinny posłużyć mapy wielkoskalowe o skali równej lub większej niż 1: 20 000.

Dokładność kreślenia powinna być dostosowana do dokładności dostarczonej mapy
i możliwie najwierniej oddawać granice siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk gatunków. Należy przyjąć, że właściwe odzwierciedlenie układu granic można uzyskać przy kreśleniu w dużej skali (skala nie mniejsza niż 1: 20 000) i w takiej skali wykonana praca będzie oceniana. W wypadku jeśli granica ma biec po wyłączeniu leśnym lub obowiązującej granicy działki (aktualne dane ewidencyjne), bezwzględnie wymagane jest ścisłe dociągnięcie kreski do warstwy podkładowej. W przypadku jeśli dane ewidencyjne nie są aktualne i obowiązujące (LPIS), właściwsze jest oparcie granicy o widoczne na ortofotomapie szczegóły terenowe.

Wynikiem zmiany/korekty granicy obszaru Natura 2000 jest warstwa wektorowa w formie poligonowej, w formacie *shp w układzie współrzędnych „Poland CS92” (unikalny kod EPSG: 2180) wraz z tabelą atrybutów przedstawionych w poniższej tabeli. Przebieg korekty granic obszaru Natura 2000 objętego PZObis należy wykonać zgodnie z pkt 5 załącznika nr 1 do SIWZ.

| Nr | Nazwa kolumny | Liczba znaków | Zawartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KOD_O | 10 | kod obszaru Natura 2000 |
|  | NAZWA_O | 100 | nazwa obszaru Natura 2000 |
|  | NR_KONT | 10 | nr konturu/elementu składającego się na obszara Natura 2000 |
|  | OPIS_KONT | 254 | uzasadnienie zmiany (forma opisowa, skrócona jeśli istnieje taka potrzeba, pełny opis powinien znaleźć się w dokumentacji projektu Planu) |
|  | POW_ha | 10 | powierzchnia obszaru Natura 2000 w ha |

Na jej podstawie należy wygenerować określoną w SDGIS warstwę o nazwie „soon2k_lft.shp”.

W związku z nowym sposobem przekazywania do akceptacji Komisji Europejskiej zmian granic istniejących obszarów wykonawca przekaże Zamawiającemu warstwy propozycji zamiany granicy „in_plus” oraz „in_minus” z przeliczonymi powierzchniami warstw. Warstwy te powstaną z różnicy między obecną (obowiązującą) a proponowaną zmianą granicy.